# (Расчет производится для каждого раздела в раме, имеющего сопряжение со стеной. Т.о. определяется кол-во дюбелей для каждого раздела, после чего кол-во суммируется и получается итоговое кол-во дюбелей для данного изделия)

ДС 	- Длина стороны рассматриваемого раздела, на которую расчитывается кол-во дюбелей

РР 	- Расчетное расстояние, т.е. длина отрезка рамы в каждом разделе, относительно которого производится расчет дюбелей

ОКР	- Минимальный отступ от края раздела до дюбеля (устанавливается в TechDocEditor’e)

ШД	- Шаг между дюбелями (устанавливается в TechDocEditor’e)

# Метод № 1

[РР] = [ДС] – [ОКР] *  2;

Если [РР] < 0, то Кол-во = 0

Если [ДС] < [ШД] + [ОКР], то Кол-во = 1

Во всех остальных случаях Кол-во = [РР] / [ШД] + 2

(Примечание: деление в последней формуле целочисленное, т.е. если при делении получается дробная часть, то берется только целая. Например: 3 / 2 = 1, 5 / 2 = 2)

# Метод № 2

[РР] = [ДС] – [ОКР] *  2;

Если [РР] < 0, то Кол-во = 0

Если [РР] = 0, то Кол-во = 1

Если [РР] <  [ШД], то Кол-во = 2

Во всех остальных случаях Кол-во = [РР] / [ШД] + 2

(Примечание: деление в последней формуле целочисленное, т.е. если при делении получается дробная часть, то берется только целая. Например: 3 / 2 = 1, 5 / 2 = 2)