Как добавить типовую схему с новым порогом.

Откройте Модуль Администрирования (WT Administrator) – «Профиль» - «Порог».

Войдите в режим редактирования, нажав кнопку на панели инструментов или нажав F4.

Добавьте новую строку нажав кнопку «+» на панели (либо скопируйте существующий порог и вставьте его с помощью кнопок на панели либо комбинацие клавиш Ctrl-C (копировать), Ctrl-V (вставить)).

Кнопка включения режима редактирования

Кнопка добавления позиции

Кнопка «копировать»

Кнопка «вставить»

Дважды кликните на вновь появившейся строке, чтобы открыть окно «Общая информация».

Заполните поля «Рабочий артикул», «Артикул производителя №1 и №2», «Полное наименование», «Единицы измерения» и «Длина».

Установите систему профилей к которой относится новый элемент.

Отметьте галочкой изменения и закройте окно общей информации.

Добавление соединителя порога.

Выберите подраздел «Механический соединитель».

Добавьте новую строку нажав кнопку «+» на панели (либо скопируйте существующий порог и вставьте его с помощью кнопок на панели либо комбинацие клавиш Ctrl-C (копировать), Ctrl-V (вставить)).

Дважды кликните на вновь появившейся строке, чтобы открыть окно «Общая информация».

Заполните поля «Рабочий артикул», «Артикул производителя №1 и №2», «Полное наименование», «Единицы измерения» («шт» если идет отдельно правый соединитель, отдельно левый, или «компл» если они идут комплектом).

Установите систему профилей к которой относится новый элемент.

Отметьте галочкой изменения и закройте окно общей информации и модуль администратора.

Откройте Редактор документации (TechDocEditor) – Раздел «Профиль» – Закладка «Каталог профилей».

Добавьте новую запись, нажав конпку «+» на панели инструментов.

Дважды кликните на столбце «Артикул рабочий», в новой строке, и выберите в появившемся окне, новый артикул порога, добавленный в модуле администратора ранее, затем нажмите кнопку «Ok».

Скопируйте Артикул из поля «Артикул рабочий» в поле «Профиль».

В столбце «Группа» укажите  - «Порог».

Установите параметры «Ширина» и «Толщина» взятые из каталога.

Заполните поля «Размер створки» - расстояние от нижнего края порога до фальца створки, «Размер импоста» - высота порога, «Размер штульпа» - расстояние от нижнего края порога до начал штульпа. Все эти данные можно посмотреть в каталоге производителя.

«Размер стекла» и «Размер штапика» = высоте порога.

Добавьте новую запись, нажав конпку «+» на панели инструментов.

Дважды кликните на столбце «Артикул рабочий», в новой строке, и выберите в появившемся окне, новый артикул соединителя, добавленный в модуле администратора ранее, затем нажмите кнопку «Ok».

Скопируйте Артикул из поля «Артикул рабочий» в поле «Профиль».

В столбце «Группа» укажите  - «Соединитель».

В нижней части окна (Аксессуары) добавьте из каталога материалов шурупы используемые для установки соединителя.

Кнопка каталога материалов

Должно получится следующее:

Аксессуары для соединителя SH-306

Откройте вкладу «Основные комбинации».

Отсортируйте первый столбец «Профиль основной» по имени и найдите артикул РАМЫ с которой может состыковываться ваш ПОРОГ (одна рама или несколько).

Нажмите для осуществления сортировки по первому столбцу

Скопируйте комбинацию профиля рамы (Ctrl-C) с любым существующим порогом, и вставьте ее (Ctrl-V).

Дважды кликните на артикуле в столбце «Профиль ограничивающий» и выберите в появившемся меню нужный артикул порога.

В столбце «Соединитель» произведите замену аналогичным образом.

Скопируйте существующую строчку еще раз и измените столбец «Соединение угла» вместо 1->2, на 2->1.

Проделайте такие же операции для других профилей рам если это требуется.

Отсортируйте второй столбец.

Нажмите для осуществления сортировки по второму столбцу

Произведите такие же операции как описано выше для комбинаций ПОРОГ - РАМА.

Отсортируйте третий столбец и найдите группу «Створка - *».

В первом столбце найдите артикул створки (или несколько) которые могут комбинировать с новым порогом.

Либо найдите запись комбинации створки с существующим аналогичным порогом.

В первом случае добавьте новую строку нажав кнопку «+» и выбрав в первом столбце артикул створки, во втором артикул нового порога, в третьем «Створка-*».

Во втором скопируйте существующую запись, и вставьте ее, изменив «Профиль огран.» на новый арикул.

Произведите данную операцию для всех возможных створок.

Отсортируйте третий столбец и найдите группу «Импост/Штульп - *».

В первом столбце найдите артикул импоста (или несколько) которые могут комбинировать с новым порогом.

Добавьте новую строку нажав кнопку «+» и выберите в первом столбце артикул импоста, во втором артикул нового порога, в третьем «Импост/Штульп-*».

В столбце №. Установите 1, и «Мин. угол» и «Макс угол» значение 90. В графе «Соединитель» выберите из раскрывающегося списка, соединитель для угла 90 гр.

Скопируйте только что созданную строчку и вставьте ее.

В столбце №. Установите 2, «Мин. угол»  - 30, «Макс угол» - 150. В графе «Соединитель» выберите из раскрывающегося списка, соединитель для угла отличного от 90 гр.

Подтвердите изменения нажав на галочку на панели инструментов.

Откройте «Установки» - «Типовые схемы изделий».

Скопируйте существующую схему с порогом и вставьте ее.

Существующая типовая схема, комбинации двери с порогом

Кнопки копировать и вставить, соответственно

Замените «Код схемы» и «Наименование схемы»

Подтвердите изменения, нажав на галочку.

Кликните на типовой схеме с которой вы делали копию, откройте вкладку «Схема профилей».

Кнопки копировать и вставить, соответственно

Выберите нужный профиль и скопируйте его.

Откройте только что созданную схему с новым порогом и нажмите кнопку «вставить».

Замените в поле «Порог» артикул на новый.

Подтвердите изменения галочкой.

Произведите аналогичную операцию для схемы с другим (внутренним) открыванием.