НАСТРОЙКА РАЗМЕРОВ ЗАПОЛНЕНИЯ

Для настройки размеров заполнения нужно зайти в Редактор документации (TechDocEditor) и открыть раздел «Профиль».

Раздел настройки профилей

Для перехода в режим редактирования нажмите F4 или выберите соответствующий пункт в «Редактировать».

Откройте подраздел «Каталог профилей».

Режим «Редактировать»

Для перехода в режим редактирования нажмите F4 или выберите соответствующий пункт в «Редактировать».

Величина размера заполнения

Величина размера заполнения должна указываться для профилей, относительно которых расчитывается стеклопакет. Обычно указывается для профилей рам, створок, импостов, адаптеров.

Расчетное значение размера заполнения GL закладывается до крайней точки остекления относительно базовой плоскости ограничевающего профиля (для большинства случаев это плоскость штапика + зазор 5 мм).

Для случая, когда дополнительно используется адаптер, базовой плоскостью является крайняя плоскость адаптера, а не рамы или створки. Т.о. для вычисления "чистого" размера стеклопакета относительно профиля с адаптером берется расчетное значение адаптера из графы "Размер адаптера" рассматриваемой рамы или створки + расчетное значение стеклопакета относительно адаптера.

Новые изменения будут доступны при проектировании новых изделий. Заказы спроектированные ранее будут содержать старые данные о размерах заполнений. Если Вы хотите пересчитать старые заказы, Вам необходимо перевыбрать стеклопакеты в каждом изделии или провести автозамену заполнения. В последнем случае сначала нужно поменять заполнение на любой другой артикул (или фиктивное заполнение), потом повторить процедуру автозамены для нужного артикула стеклопакета.

Размер стеклопакета относительно рамы

Размер стеклопакета относительно створки

Размер стеклопакета относительно импоста

Размер стеклопакета относительно адаптера 1

Размер стеклопакета относительно адаптера 2