НАСТРОЙКА РАСЧЕТА ДРЕНАЖНЫХ ЗАГЛУШЕК

Для настройки расчета дренажных заглушек необходимо открыть модуль TDE и в меню «Установки» выбрать опцию «Конфигурация системы», закладку «Расчет дренажа».

Расчет количества заглушек дренажа определяется автоматически в зависимости от настроек параметров C1 и C2.

Параметр «C1» определяет расстояние от плоскости фальца штапика (внутреннего края рамы) до центра заглушки.

Параметр «C2» определяет шаг между  центрами заглушек.

Если вывод дренажа в раме делается на внешнюю сторону профиля необходимо включить опцию «Ставить дренажные заглушки в раме». Если вывод дренажа делается вниз, т.е. заглушки ставить не надо, то опция должна быть отключена.

Если вывод дренажа в импосте делается на внешнюю сторону профиля необходимо включить опцию «Ставить дренажные заглушки в импосте». Если вывод дренажа делается вниз, т.е. заглушки ставить не надо, то опция должна быть отключена.

Остальные параметры A, B и D отвечают за фрезеровку дренажных отверстий для автоматических обрабатывающих центров.

После изменения параметров, чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить модуль проектирования и заново спроектировать изделие.