ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ СТВОРКИ

НАСТРОЙКА В МОДУЛЕ АДМИНИСТРАТОРА.

Откройте модуль Администратора. Включите режим редатирования кнопкой F4.

Выберите в левой части экрана в списке групп материалов группу «Профиль» и подгруппу «Створка».

Нажмите кнопку «+» на панели управления, чтобы вставить новую строку в таблицу, и нажмите кнопку «О».

В появившемся диалоговом окне заполните последовательно нужные графы:

- Рабочий артикул, Артикул произв. №1-3

- Цвет

- Система

- Цвет на экране

- Полное и сокращенное наименование

- Единицы измерения

- Длина, мм (длина палки профиля)

- Группа отхода

- Цена

- Валюта

- Группа скидок

- Используется

после чего подтвердите запись «галочкой» на панели управления.

НАСТРОЙКА В МОДУЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Добавление основной информации о профиле.

Откройте модуль TechDocEditor. Включите режим редатирования кнопкой F4.

Выберите в верхней панели инструментов кнопку «Профиль», вкладку «Каталог профилей».

Нажмите кнопку «+» на панели управления, чтобы вставить новую строку в таблицу, и дважды кликните в поле «Артикул рабочий».

В открывшемся меню выберите нужный вам артикул и нажмите «Ок».

Скопируйте артикул из поля «Артикул рабочий» в поле «Профиль» (вы также можете вписать любое другое значение в поле «Профиль» для своего удобства, однако это не рекомендуется).

Установите группу Створка в столбце «Группа».

Далее заполняются поля «Ширина(Высота)» (B) и «Толщина(Глубина)» (H).

«Скос» - 15

«Плоскость арматуры» - Расстояние от базовой плоскости профиля до дальней плоскости арматуры.

Плоскость арматуры в створке

«Арматура по умолчанию» - задается рабочий артикул арматуры, которая по умолчанию будет устанавливаться в профиль при проектировании. В дальнейшем при сохранении изделия согласно статическим расчетам будет проверяться пригодность этого армирования в данной ситуации.

«Размер импоста» - Расчетное значение размера импоста IM закладывается до крайней точки импоста относительно базовой плоскости ограничевающего профиля (для большинства случаев это плоскость штапика). В ряде случаев для одного и того же базового профиля могут быть отклонения при расчете длины импоста. В этом случае величина отклонения закладывается в разделе "Основные комбинации" в графе "Коррекция профиля" для конкретной комбинации профиля импоста и ограничивающего профиля.

«Группировочный номер» -

«Размер стекла» - Расчетное значение размера заполнения GL закладывается до крайней точки остекления относительно базовой плоскости ограничевающего профиля (для большинства случаев это плоскость штапика + зазор 4-6 мм). Для случая, когда дополнительно используется адаптер, базовой плоскостью является крайняя плоскость адаптера, а не рамы или створки. Т.о. для вычисления "чистого" размера стеклопакета относительно профиля с адаптером берется расчетное значение адаптера из графы "Размер адаптера" рассматриваемой рамы или створки + расчетное значение стеклопакета относительно адаптера.

«Размер штапика» - Расчетное значение размера штапика BD закладывается до крайней плоскости штапика относительно базовой плоскости ограничевающего профиля.  Для случая, когда дополнительно используется адаптер, базовой плоскостью является крайняя плоскость адаптера, а не рамы или створки. Т.о. для вычисления "чистого" размера штапика относительно профиля с адаптером берется расчетное значение адаптера из графы "Размер адаптера" рассматриваемой рамы или створки + расчетное значение штапика относительно адаптера.

«Тип створки» - Графа определяет принадлежность створки к той или иной типовой группе, и используется при определении комплектов фурнитуры в разделе "Фурнитура". В системе предусмотрено 2 группы створок: Z-образная открыванием внутрь и T-образная открыванием наружу. При проектировании в пределах одного и того же комплекта фурнитуры в зависимости от выбранной створки будет формироваться тот или иной список элементов фурнитуры.

«Глубина фальца», «Размер фальца», «Положение фальца».

«Дормасс» - Графа определяет для данного вида створки размер от плоскости фурнитурного паза до центра ручки, и используется при определении комплектов фурнитуры в разделе "Фурнитура".

«Радиус допускается» - Значение в графе определяет возможность для данного вида профиля проектирования арочной конструкции.

«Используется» - Значение в графе определяет отображать ли данный профиль в дизайнере при выборе профиля рамы, створки, импоста и т.д.

НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТАЦИИ.

КОМБИНАЦИИ ПРОФИЛЕЙ

Откройте вкладку «Основные комбинации». Нажмите кнопку «+» на панели управления, чтобы вставить новую строку в таблицу.

Дважды щелкните в столбце «Профиль осн.» на появившейся строке, и выберите из открывшегося меню нужный артикул створки.

Затем тоже самое в столбце «Профиль огр.»

«Группа» - Угол

«Соединение угла» - 45”

«Мин. угол» - 30

«Макс. угол» - 330

«Размер арматуры» - размер от края профиля до линии отреза армирования.

«Раскрой арматуры» - 90”

«Соединитель» - устанавливается при необходимости для дверных створок (угловой соединитель, «копыто»).

«Используется» - установить галочку, для использования.

Нажмите кнопку «+» на панели управления, чтобы вставить новую строку в таблицу.

Дважды щелкните в столбце «Профиль осн.» на появившейся строке, и выберите из открывшегося меню нужный артикул створки (см. выше)

В столбце «Профиль огр.» выберите артикул профиля (рама, импост) с которым может сопрягаться данная створка.

«Группа» - Створка - *

«Соединение угла» - ---

«Мин. угол» - 0

«Макс. угол» - 360

«Раскрой арматуры» - 90”

«Уплотнитель» - уплотнитель притвора при сопряжении створки с ограничивающим профилем.

Провести те же операции для группы «Арматура».

В столбце «Профиль ОГР.» выберите артикул своей створки.

В столбце «Профиль ОСН.» выберите артикул армирования для данной створки.

«Группа статики» - ?????

«Используется» - установить галочку, для использования.

НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТАЦИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ СТВОРОК

Данный раздел определяет статические ограничения створок и предупреждает при проектировании о возможных выходах за допустимые пределы. Пределы каждой створки определяются в виде графика  следующего вида (см. аналогичные графики в разделе расчетов на статику в фирменном каталоге фирмы-производителя профиля).

Откройте вкладку «Ограничение створок».

Нажмите кнопку «+» на панели управления, чтобы вставить новую строку в таблицу.

В столбец «Код группы» внесите тотже код, что и в «Основных комбинациях» для комбинации армирования и створки.

«Макс. вес заполнения» - 100

«Примечания» - Вручную впишите артикул створки + артикул армирования

В нижней части экрана присутствуют 8 строк.

Для каждого номера группы назначается как минимум 3 записи, определяющих графы ограничений створки в белом и цветном вариантах для различных групп нагрузок. Первая запись описывает ограничение обычной створки (графы «Штульп», «Арматура в штульп» не заполнены, «Фрамуга» - отключено). Вторая запись описывает ограничение фрамуги (графы «Штульп», «Арматура в штульп» не заполнены, «Фрамуга» - включено). Третья запись описывает ограничение штульповой створки (графа «Штульп» - заполнена, «Арматура в штульп» - заполнена при необходимости, «Фрамуга» - отключено). Ниже приведен пример заполнения:

| Код группы | Штульп | Армирование в штульп | Фрамуга | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1010201 |  |  |  | Для обычной створки |
| 1010201 |  |  |  | Для фрамуги |
| 1010201 | * |  |  | Для штульповой створки с любым профилем штульпа |

Для каждой записи необходимо определить 8 видов графов ограничений: 4 графа для белой створки и групп нагрузки от A до D и 4 аналогичных графа для цветной створки. Графы описываются по аналогии с версией 2.1.

Пределы каждой створки определяются в виде графика следующего вида (см. аналогичные графики в разделе расчетов на статику в фирменном каталоге фирмы-производителя профиля).

Высота створки

x1, y1

A

x2, y2

xn, yn

Ширина створки

B

Каждый граф ограничений описывается с помощью ряда точек (x, y) характеризующих изгиб кривой (если он присутствует), где x - предельная ширина створки при данной высоте, а y - предельная высота створки при данной ширине. Крайние точки A и B могут не указываться, они определяются системой автоматически.