НАСТРОЙКА ШТАПИКА И ПОДКЛАДОК ПОД СТЕКЛОПАКЕТ

Если при проектировании Вы не можете выбрать стеклопакет определенной толщины, при этом стеклопакет присутствует в модуле Администратора и для него корректно указана толщина, значит у Вас нет комбинаций штапика для данной толщины заполнения.

Для настройки штапиков и расхода подкладок под стеклопакеты нужно зайти в Редактор документации (TechDocEditor) и открыть раздел «Профиль».

Раздел настройки профилей

Для перехода в режим редактирования нажмите F4 или выберите соответствующий пункт в «Редактировать».

Откройте подраздел «Штапик».

Группу профиля штапика можно посмотреть во вкладке «Каталог профилей». «Группировочный №» - «По штапику»

Режим «Редактировать»

Для каждой комбинации группы профиля и толщины стеклопакета должна быть создана строка, в которой указывается штапик и уплотнитель, которыми крепится заполнение данной толщины, а также подкладки под стеклопакет.

Графа «Группа профиля» определяет пренадлежность комбинации к определенной группе профилей, в которую устанавливается штапик. Группа профилей задается в подразделе «Каталог профилей» в графе «Группировочный №» - «По штапику». Таким образом, группировочный № по штапику объединяет различные артикулы профилей в одну логическую группу (по форме фальца штапика), для которой штапики подбираются по одному принципу.

Графа «Толщина» определяет толщину заполнения, для которой определяется комбинация штапика и уплотнителя.

Графа «Номер комбинации» определяет порядковый номер комбинации для данной толщины заполнения. Если для одной и той же толщины заполения существует более одной возможной комбинации крепления, то номер комбинации определяет порядковый номер. По умолчанию будет выбираться комбинация с наименьшим порядковым номером, т.е. номер 1 будет браться первым. По умолчанию устанавливается в значение 1.

Графа «Группа штапика» определяет группу (вид) штапика. По умолчанию устанавливается в значение 1.

Графа «Уплотнитель в профиль» определяет артикул уплотнителя, который протягивается в профиль рамы, створки, импоста. Если профиль уже идет с протянутым уплотнением, то графа не заполняется.

Графа «Штапик» определяет артикул штапика, которым крепится заполнение данной толщины.

Графа «Уплотнитель в штапик» определяет артикул уплотнителя, который протягивается в профиль штапика. Если штапик уже идет с протянутым уплотнением, то графа не заполняется.

Графа «Адаптер» определяет артикул адаптера для штапика, который позволяет расширить фальц штапика для установки в стандарный профиль заполнения большей толщины.

Уплотнитель в штапик

Штапик

Уплотнитель в профиль

Подкладка № 2

Подкладка № 1

Адаптер для штапика

В графе «Подкладка 1» указывается артикул фальцевого вкладыша, а в графе «Кол-во 1» - количество фальцевых вкладышей в среднем на 1 стеклопакет. По аналогии в графе «Подкладка 2», …, «Подкладка 5» указывается артикулы дистанционных подкладок разных толщин, а в графах «Кол-во 2» , …, «Кол-во 5» - количество дистанционных подкладок. В простейшем случае можно указать только один вид дистанционных подкладок в графе «Подкладка 2» и количество в графе «Кол-во 2».

Новые изменения будут доступны при проектировании новых изделий. Заказы спроектированные ранее будут содержать старые данные о штапиках и количестве подкладок. Если Вы хотите поменять подбор в старых заказах, Вам необходимо перевыбрать стеклопакеты в каждом изделии или провести автозамену заполнения. В последнем случае сначала нужно поменять заполнение на любой другой артикул (или фиктивное заполнение), потом повторить процедуру автозамены для нужного артикула стеклопакета.