ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР СИСТЕМЫ И

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ГРУППИРОВОЧНЫХ НОМЕРОВ WINTECS 2.5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ И ФУРНИТУРЫ

Каждая система профилей и фурнитуры в каталоге администратора имеет свой группировочный номер (меню «Справочники» - «Справочник систем»), состоящий из 5 цифр. Данный номер при проектировании используется для фильтрации информации, не относящейся к системе, из которой на данный момент проектируется изделие.

XXXYY

XXX	- Номер системы

YY	- Номер серии

В WinTecs приняты следующие номера наиболее распространенных систем

# Профиль (XXX):

Trocal			= 101

Aluplast		= 102

Gealan		= 103

KBE			= 104

Kommerling		= 105

Pimapen		= 106

Plustec		= 107

Wymar		= 108

Rehau		= 109

Salamander		= 110

Spectus		= 111

Veka			= 112

Brugmann		= 113

COK			= 114

Proplex		= 115

Montblanc		= 116

Plafen			= 117

Weltplast		= 118

Eco-Plast		= 119

Becker		= 120

Schucco		= 121

Thyssen		= 122

Deceuninck		= 123

Osmopane		= 124

Pakpen		= 125

Actual			= 126

Plastmo		= 127

Roplasto		= 128

Tryba			= 129

Dimex			= 130

Panorama		= 131

Artec			= 132

Veratec		= 133

Grainer		= 134

Komarek		= 135

Kompen		= 136

Wintech		= 137

Wavin LB-Plastic	= 138

# Фурнитура  (XXX):

Siegenia		= 201

Roto			= 202

Winkhaus		= 203

Aubi			= 204

Maco			= 205

GU			= 206

Schuring		= 207

HT DK		= 208

Fapim			= 209

Romb			= 210

Pimapen		= 211

Номер серии определяет подгруппу внутри системы. Например

Trocal 900			= 10101

Trocal Confort		= 10102

Trocal Innonova		= 10103

WinTecs рекомендует не менять номера систем указанных выше, т.к. разрабатываемые нами базы данных используют именно эту кодировку. Если в последствии Ваша фирма будет переходить на новую систему профилей или использовать ее дополнительно к уже имеющейся, то возникнет необходимость объединения нескольких баз данных различных систем профилей. Если логика группировочных номеров будет пересекаться между различными системами, то правильность процесса проектирования может быть нарушена.

Если у Вас возникает необходимость ввода новой системы профилей или фурнитуры, и она не присутствует в выше приведенном списке, то рекомендуется отправить запрос к нам для присвоения нового номера.

КОГДА ЦЕЛЕСООБРАЗНО СОЗДАВАТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ФУРНИТУРЫ

Если Вы планируете при проектировании использовать возможность автозамены одной системы профилей или фурнитуры на другую без перепроектирования изделий, Вам необходимо ввести в обращение новую систему.

НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППИРОВОЧНЫХ НОМЕРОВ

В отличие от версии 2.1 чтобы избежать дублирования информации в базе данных основных комбинаций профилей была введена возможность использования группировочных номеров вместо конкретных артикулов профилей. Группировочный номер объединяет ряд профилей в зависимости от назначения, по какому либо признаку. Например, группировочный номер по штапику описывает ряд одинаковых с точки зрения подбора штапика профилей. Если рассматривать, например систему Trocal Confort, то в ней все профили рам и створок с точки зрения подбора штапика будут одинаковы, т.к. размеры и конфигурация фальца заполнения у них одинакова. Исходя из этого, все эти профили можно объединить под один условный номер и вместо того, чтобы для каждого артикула рамы и створки назначать идентичные комбинации штапика и уплотнителя, указать только номер группы, к которой они относятся.

Однако, введение группировочных номеров, описывающих комбинации со створкой, импостом или арматурой, вовсе не исключает возможность применения в базе данных четко описанных комбинаций между конкретными артикулами профилей. Таким образом, Вы можете вводить в базу данных комбинаций сочетания артикула с артикулом, так и сочетания артикула с группировочным номером.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППИРОВОЧНЫХ НОМЕРОВ ПРИ ОПИСАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОФИЛЕЙ.

При описании технологии профилей в зависимости от назначения различают несколько видов группировочных номеров:

- По статике;

- По створке;

- По импосту;

- По штапику;

- По отливу;

- По армированию;

- По системе.

ГРУППИРОВОЧНЫЙ НОМЕР ПО СТАТИКЕ

Для чего он нужен?

Данный номер позволяет сгруппировать ряд профилей створок по статическим нагрузкам. Таким образом, если согласно данным каталога производителя различные артикулы имеют один и тот же граф, описывающий ограничение размеров створок, то эти створки условно можно объединить в группу, т.е. назначить им один и тот же группировочный номер. Фактически, групп будет столько, сколько в каталоге производителя представлено таблиц граничных размеров.

Артикул 1

Артикул 2

Артикул 3

Граф, описывающий ограничение створок

Группировочный номер

Для каких профилей назначается?

Назначается только для профилей створок.

Формат описания?

XXXYYZZ

XXX	- Номер системы (3 цифры)

YY		- Номер серии (2 цифры)

ZZ		- Номер группы (2 цифры)

Номер системы и серии необходимо брать из таблицы «ID систем профилей и фурнитуры». Номер группы может определяться конечным пользователем на свое усмотрение (мы обычно назначаем их по порядку).

Пример группировочного номера для марки Trocal.

1010101 – Группа статики № 01 для Trocal 900

1010202 – Группа статики № 02 для Trocal Confort

1010004 – Группа статики № 04 общая для всех серий профилей марки Trocal

Где указывается ссылка на группировочный номер?

Ссылка на группировочный номер по статике указывается в двух местах: в каталоге профилей и в базе данных основных комбинаций в соответствующей графе.

В каталоге профилей указывается ссылка на группировочный номер, соответствующий графу ограничений, при котором створка может не армироваться.

В базе данных основных комбинаций группировочный номер указывается для каждой комбинации профиля армирования с профилем створки или группой створок (смотри в базе данных комбинации с группой «Арматура - *»)

Где описывается сама группа?

Описание группы находится в разделе «Ограничение створок».

Графа «Код группы» - определяет номер группы, описывающей линейку конкретных граф ограничений для белых и цветных профилей при различных группах нагрузки. Ссылка на данный код указывается для створок в графе «группировочный номер по статике» каталога профилей или в графе «Группа статики» в комбинациях арматуры.

Графа «Штульп» - определяет для какого типа створки будут использоваться данные графы ограничений. Если в этой графе указывается конкретный профиль штульпа, то система будет анализировать данную строку, только для штульповых створок с данным артикулом штульпа. Если система профилей имеет в наличие несколько видов штульпа, то для каждого из них нужно описывать свое запись с графами ограничений. Если же описанные графы применимы согласно данным каталога производителя для всех разновидностей штульпа, то вместо создания нескольких записей для каждого штульпа, можно в данной графе поставить знак «*». Это будет означать, что данные графы ограничений подходят для створок с любым штульпом.

Если графа «штульп» не заполнена, то система будет использовать данную запись для обычных створок, т.е. без штульпа.

Графа «Арматура в штульп» - определяет при каком армировании штульпа (если таковое предусмотрено системой профилей) будут использоваться данные графы ограничений. Таким образом, система позволяет описать различные ограничения штульповых створок при использовании штульпа без армирования, либо с конкретной арматурой. Если предусмотрено несколько видов армировки штульпа, то необходимо для каждой из них создавать отдельную запись. Если описанные графы ограничений применимы для всех видов армирования, то в данной графе можно указать знак «*».

Если графа «Арматура в штульп» не заполнена, то система будет использовать данную запись для штульповых створок со штульпом без армирования.

Графа «Фрамуга» - определяет, используются ли описанные графы ограничений для обычных створок, либо для фрамуг.

Для каждого номера группы назначается как минимум 3 записи, определяющих графы ограничений створки в белом и цветном вариантах для различных групп нагрузок. Первая запись описывает ограничение обычной створки (графы «Штульп», «Арматура в штульп» не заполнены, «Фрамуга» - отключено). Вторая запись описывает ограничение фрамуги (графы «Штульп», «Арматура в штульп» не заполнены, «Фрамуга» - включено). Третья запись описывает ограничение штульповой створки (графа «Штульп» - заполнена, «Арматура в штульп» - заполнена при необходимости, «Фрамуга» - отключено). Ниже приведен пример заполнения:

| Код группы | Штульп | Армирование в штульп | Фрамуга | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1010201 |  |  |  | Для обычной створки |
| 1010201 |  |  |  | Для фрамуги |
| 1010201 | * |  |  | Для штульповой створки с любым профилем штульпа |

Для каждой записи необходимо определить 8 видов графов ограничений: 4 графа для белой створки и групп нагрузки от A до D и 4 аналогичных графа для цветной створки. Графы описываются по аналогии с версией 2.1.

Пределы каждой створки определяются в виде графика следующего вида (см. аналогичные графики в разделе расчетов на статику в фирменном каталоге фирмы-производителя профиля).

Высота створки

x1, y1

A

x2, y2

xn, yn

Ширина створки

B

Каждый граф ограничений описывается с помощью ряда точек (x, y) характеризующих изгиб кривой (если он присутствует), где x - предельная ширина створки при данной высоте, а y - предельная высота створки при данной ширине. Крайние точки A и B могут не указываться, они определяются системой автоматически.

Схема взаимосвязей группировочных номеров в базе данных.

| Таблица «Каталог профилей» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль | Группа | Группировочный номер по статике |
| 120100 | Створка | 1010201 |
| 120400 | Створка | 1010201 |

| Таблица «Ограничения створок» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код группы | Штульп | Арм-ние в штульп | Фрамуга | Комментарии |
| 1010201 |  |  |  | Эти 3 строки описывают графы для створки без армирования |
| 1010201 |  |  |  |  |
| 1010201 | * |  |  |  |
| 1010202 |  |  |  | Эти 3 строки описывают графы для створки с армированием 110108 1.5 мм |
| 1010202 |  |  |  |  |
| 1010202 | * |  |  |  |
| 1010203 |  |  |  | Эти 3 строки описывают графы для створки с армированием 111108 2.0 мм |
| 1010203 |  |  |  |  |
| 1010203 | * |  |  |  |

| Таблица «Основные комбинации» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль основной | Профиль ограничивающий | Группа | Группа статики |
| 110108 1.5 | 120100 | Арматура - * | 1010202 |
| 110108 1.5 | 120400 | Арматура - * | 1010202 |
| 111108 2.0 | 120100 | Арматура - * | 1010203 |
| 111108 2.0 | 120400 | Арматура - * | 1010203 |

Как это работает?

В процессе проектировании при установке створки система обращается в каталог профилей и ищет в нем выбранный профиль створки. Если для этой створки назначен группировочный номер по статике, то в разделе «Ограничения створок» ищется указанный номер группы. После этого система анализирует соответствующий данной группе граф. Если размеры створки соответствуют графу ограничений, то створка не армируется. Если размеры створки выходят за пределы графа, то система обращается в базу данных комбинаций и выбирает оттуда все возможные комбинации армирования с данной створкой. Далее система берет из каждой комбинации группировочный номер по статике и по аналогии проводит анализ графов. Если какой-либо из графов подошел, то система в качестве армирования берет сталь из данной комбинации. В случае, когда в результате поиска подходят несколько артикулов арматуры, то будет выбираться арматура согласно номеру в графе «Приоритет». Если же приоритет не указан, то выбирается сталь с наименьшей отпускной ценой.

Если в результате поиска ни одна из комбинации не подошла, то система выдает сообщение о том, что створка не проходит по статическим расчетам и далее ведет себя согласно установкам по ограничениям (см. меню «Установки» - «Настройка ограничений» в модуле Проектирования).

ГРУППИРОВОЧНЫЙ НОМЕР ПО СТВОРКЕ

Для чего он нужен?

Данный номер позволяет сгруппировать ряд профилей рам, импостов, штульпов и порогов по сочетаемости с различными видами створок. Таким образом, если согласно данным каталога производителя различные профили, которые примыкают к створке, имеют один и тот же принцип сопряжения с ней (принципиальная возможность примыкания, тип уплотнения и т.д.), то эти ограничивающие створку профили условно можно объединить в группу, т.е. назначить им один и тот же группировочный номер. Фактически, для большинства систем профилей все ограничивающие профили могут иметь один и тот же группировочный номер. Исключением могут быть профили порога, т.к. они в своем сопряжении со створкой имеют либо один контур уплотнения, либо дополнительный специфический контур в виде щетки или специальной резинки. Отличаться по группе могут также импосты, которые предназначены только для установки в створку, т.е. створка к ним не примыкает.

Для каких профилей назначается?

Назначается для профилей рам, импостов, штульпов и порогов.

Формат описания?

XXXYYZZZ

XXX	- Номер системы (3 цифры)

YY		- Номер серии (2 цифры)

ZZZ	- Номер группы (2-3 цифры)

Номер системы и серии необходимо брать из таблицы «ID систем профилей и фурнитуры». Номер группы может определяться конечным пользователем на свое усмотрение. Мы обычно назначаем их примерно следующим образом:

ZZZ:

Рама			= 1**

Створка			= 2**

Импост / Штульп	= 3**

Порог			= 7**

Штапик / Фальш	= 8**

Виртуальный 		= 9**

Последние цифры обычно берутся по порядку.

Однако предложенный способ создания номера группы не является обязательным. Вы можете разработать свою методику формирования. Делайте так, как Вам удобнее.

Пример группировочного номера для марки Trocal.

10101101 – Группа ограничивающих створку профилей № 101 для Trocal 900

10102102 – Группа ограничивающих створку профилей № 102 для Trocal Confort

Где указывается ссылка на группировочный номер?

Ссылка на группировочный номер по створке может указываться в базе данных основных комбинаций в графе «Профиль ограничивающий» для группы «Створка - *». В качестве ограничивающего профиля в этой графе можно использовать либо конкретный артикул профиля, с которым может сочетаться створка, либо ссылку на группировочный номер. В последнем случае перед номером должен стоять знак «%». Пример заполнения базы данных комбинаций указан ниже.

| Профиль основной | Профиль ограничивающий | Группа | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 120100 | 110100 | Створка - * | Обозначает, что створка 120100 может сочетаться с рамой 110100 |
| 120100 | %10102101 | Створка - * | Обозначает, что створка 120100 может сочетаться с любым профилем, для которого в каталоге профилей указан группировочный номер по створке 10102101 |
| 120300 | %10102101 | Створка - * | Обозначает, что створка 120300 может сочетаться с любым профилем, для которого в каталоге профилей указан группировочный номер по створке 10102101 |
| 120300 | 975507 | Створка - * | Обозначает, что створка 120300 может сочетаться с порогом 975507 |

Вы можете одновременно для одного профиля створки использовать несколько комбинаций: с конкретными номерами профилей и группами. При выборе система сначала анализирует комбинации с конкретными профилями, после чего переходит к анализу групп.

Схема взаимосвязей группировочных номеров в базе данных.

| Таблица «Каталог профилей» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль | Группа | Группировочный номер по створке |
| 110100 | Рама | 10102101 |
| 110200 | Рама | 10102101 |
| 130100 | Импост | 10102101 |
| 130900 | Штульп | 10102101 |
| 975507 | Порог |  |

| Таблица «Основные комбинации» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль основной | Профиль ограничивающий | Группа | Уплотнитель |
| 120100 | %10102101 | Створка- * | 100200 * 2 |
| 120100 | 975507 | Створка- * | 100200 |

Как бы это выглядело в WinTecs 2.1?

| Таблица «Основные комбинации створок» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль створки | Профиль ограничивающий | Уплотнитель |
| 120100 | 110100 | 100200 * 2 |
| 120100 | 110200 | 100200 * 2 |
| 120100 | 130100 | 100200 * 2 |
| 120100 | 130900 | 100200 * 2 |
| 120100 | 975507 | 100200 |

Как видно на примере заполнения, если в WinTecs 2.1 требовалось создать 4 записи, то в WinTecs 2.5 достаточно одной. Если учесть, что многие системы профилей имеют значительную номенклатуру артикулов, то база основных комбинаций сокращается в несколько раз, что облегчает процесс формирования технологической документации.

Как это работает?

В процессе проектировании при установке створки система проводит анализ ограничивающих профилей. Если в базе данных основных комбинаций присутствует запись для данной створки с данным примыкающим профилем, то данная комбинация принимается и в качестве уплотнителя берет артикул, указанный в графе «Уплотнитель». Если такой комбинации не найдено, то система обращается в каталог профилей, находит там профиль ограничивающий и смотрит, указан ли для этого профиля группировочный номер по створке. Если номер отсутствует, то сочетание створки с данным профилем считается недопустимым и система выдает сообщение об ошибке. Если же для этого профиля указан группировочный номер, то система обращается заново в базу данных основных комбинаций и ищет там сочетание створки с номером группы. Если такая запись существует, то считается, что комбинация допустима, и она берется в качестве искомой.

ГРУППИРОВОЧНЫЙ НОМЕР ПО ИМПОСТУ

Для чего он нужен?

Данный номер позволяет сгруппировать ряд профилей рам, створок, импостов, фальш-переплетов, порогов и штапиков по сочетаемости с различными видами импостов или фальш-переплетов. Таким образом, если согласно данным каталога производителя различные профили, к которым примыкает импост или фальш-переплет, имеют один и тот же принцип сопряжения с ним (принципиальная возможность примыкания, соединитель и т.д.), то эти ограничивающие профили условно можно объединить в группу, т.е. назначить им один и тот же группировочный номер. Фактически, для большинства систем профилей все ограничивающие профили могут иметь один и тот же группировочный номер. Однако, если речь идет о фальш-переплете, а он также рассматривается системой в качестве импоста, то у него дополнительно будут фигурировать сопряжения с фальш-переплетами и штапиками. Профили порога также могут быть сгруппированы в отдельную группу, если их несколько, т.к. с ними могут сочетаться не все виды импостов. Отличаться по группе могут также импосты, которые предназначены только для установки в створку или раму применительно к системам со средним уплотнением, а также импосты, предназначенные для установки в створки с расширенным фальцем.

Для каких профилей назначается?

Назначается для профилей рам, створок, импостов, фальш-переплетов, порогов и штапиков.

Формат описания?

XXXYYZZZ

XXX	- Номер системы (3 цифры)

YY		- Номер серии (2 цифры)

ZZZ	- Номер группы (2-3 цифры)

Номер системы и серии необходимо брать из таблицы «ID систем профилей и фурнитуры». Номер группы может определяться конечным пользователем на свое усмотрение. Мы обычно назначаем их примерно следующим образом:

ZZZ:

Рама			= 1**

Створка			= 2**

Импост / Штульп	= 3**

Порог			= 7**

Штапик / Фальш	= 8**

Виртуальный 		= 9**

Последние цифры обычно берутся по порядку.

Однако предложенный способ создания номера группы не является обязательным. Вы можете разработать свою методику формирования. Делайте так, как Вам удобнее.

Пример группировочного номера для марки Trocal.

10101101 – Группа профилей, к которым крепится импост № 101 для Trocal 900

10102102 – Группа профилей, к которым крепится импост № 102 для Trocal Confort

Группировочные номера по створке и по импосту могут быть одинаковыми, т.к. с точки зрения программной реализации они не пересекаются. Однако, если Вам не совсем удобно это в плане понимания, Вы можете ввести свою систему обозначения групп.

Где указывается ссылка на группировочный номер?

Ссылка на группировочный номер по импосту может указываться в базе данных основных комбинаций в графе «Профиль ограничивающий» для группы «Импост/Штульп - *». В качестве ограничивающего профиля в этой графе можно использовать либо конкретный артикул профиля, к которому может крепиться импост, либо ссылку на группировочный номер. В последнем случае перед номером должен стоять знак «%». Пример заполнения базы данных комбинаций указан ниже.

| Профиль основной | Профиль ограничивающий | Группа | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 130100 | 110100 | Импост/Штульп - * | Обозначает, что импост 130100 может крепиться в раму 110100 |
| 130100 | %10102101 | Импост/Штульп - * | Обозначает, что импост 130100 может крепиться в любой профиль, для которого в каталоге профилей указан группировочный номер по импосту 10102101 |
| 130100 | 975507 | Импост/Штульп - * | Обозначает, что импост 130100 может крепиться в порог 975507 |
| 985140 | %10101801 | Импост/Штульп - * | Обозначает, что фальш-переплет 985140 может условно крепиться (примыкать) к любому профилю, для которого в каталоге профилей указан группировочный номер по импосту 10101801 |
| 985140 | 985140 | Импост/Штульп - * | Обозначает, что фальш-переплет 985140 может условно крепиться (примыкать) к себе самому |

Вы можете одновременно для одного профиля створки использовать несколько комбинаций: с конкретными номерами профилей и группами. При выборе система сначала анализирует комбинации с конкретными профилями, после чего переходит к анализу групп.

Обычно в базе данных комбинаций для каждого импоста делают как минимум 4 записи, описывающих 4 варианта его сопряжения с тем или иным профилем либо группой. Первый вариант описывает соединение импоста при зарезке его под углом 90 градусов и Т-образном соединении. Второй вариант описывает соединение импоста при зарезке его под произвольным углом и Т-образном соединении. Третий вариант описывает соединение импоста при зарезке его под 90 градусов и крестообразном соединении. Четвертый вариант описывает соединение импоста при зарезке его под произвольным углом и крестообразном соединении.

В случае если импост не имеет различия в креплении при Т-образном и крестообразном соединении, то можно ограничиться двумя комбинациями. Это же относится к варианту, если для соединения под углом 90 градусов и под произвольным углом нет различий в крепеже.

Если Вы описываете несколько одинаковых комбинаций по сочетаниям профиля импоста с ограничивающим профилем, то обязательно необходимо указывать номер комбинации в графе «No.». При этом следует учитывать, что если система в результате подбора получила несколько возможных комбинаций, то для расчетов и выбора соединителя будет взята первая по порядку комбинация. Ниже приведен пример заполнения базы данных для профиля импоста 130100.

Схема взаимосвязей группировочных номеров в базе данных.

| Таблица «Каталог профилей» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль | Группа | Группировочный номер по импосту |
| 110100 | Рама | 10102101 |
| 120100 | Створка | 10102101 |
| 120300 | Импост | 10102101 |
| 130100 | Импост | 10102101 |
| 975507 | Порог |  |

| Таблица «Основные комбинации» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль основной | Профиль ограничивающий | Группа | Соединитель |
| 130100 | %10102101 | Импост/Штульп- * | 190110 |
| 130100 | 975507 | Импост/Штульп- * | 194510 |

Как бы это выглядело в WinTecs 2.1?

| Таблица «Основные комбинации створок» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль импоста | Профиль ограничивающий | Соединитель |
| 130100 | 110100 | 190110 |
| 130100 | 120100 | 190110 |
| 130100 | 120300 | 190110 |
| 130100 | 130100 | 190110 |
| 130100 | 975507 | 194510 |

Как видно на примере заполнения, если в WinTecs 2.1 требовалось создать 4 записи, то в WinTecs 2.5 достаточно одной. Если учесть, что многие системы профилей имеют значительную номенклатуру артикулов, то база основных комбинаций сокращается в несколько раз, что облегчает процесс формирования технологической документации.

Как это работает?

В процессе проектировании при установке импоста система проводит анализ профилей, к которым он крепится. Если в базе данных основных комбинаций присутствует запись для данного импоста с данным ограничивающим профилем, то данная комбинация принимается и в качестве соединителя берет артикул, указанный в графе «Соединитель». Если такой комбинации не найдено, то система обращается в каталог профилей, находит там профиль ограничивающий и смотрит, указан ли для этого профиля группировочный номер по импосту. Если номер отсутствует, то сочетание импоста с данным профилем считается недопустимым и система выдает сообщение об ошибке. Если же для этого профиля указан группировочный номер, то система обращается заново в базу данных основных комбинаций и ищет там сочетание импоста с номером группы. Если такая запись существует, то считается, что комбинация допустима, и она берется в качестве искомой.

ГРУППИРОВОЧНЫЙ НОМЕР ПО ШТАПИКУ

Для чего он нужен?

Данный номер позволяет сгруппировать профили рамы и створки по параметрам фальца стеклопакета. Таким образом, если согласно данным каталога производителя различные створки и рамы имеют одну и ту же форму и размер фальца стеклопакета, то эти профили условно можно объединить в группу, т.е. назначить им один и тот же группировочный номер. Фактически, групп будет столько, сколько разновидностей фальца представлено в системе профилей. Как правило, для систем с внешним уплотнением (AD) фальц одинаковый для всех профилей. Исключение может составлять створка с расширенным фальцем (одноплоскостная). Для систем профилей со средним уплотнением (MD) обычно 2 вида фальца - в раме и в створке, при этом они могут отличаться, либо могут также быть схожими.

Артикул 1

Артикул 2

Артикул 3

Схема подбора штапиков

Группировочный номер

Для каких профилей назначается?

Назначается только для профилей рам и створок.

Формат описания?

XXXZZ

XXX	- Номер системы (3 цифры)

ZZ		- Номер группы (2 цифры)

Номер системы необходимо брать из таблицы «ID систем профилей и фурнитуры». Номер группы может определяться конечным пользователем на свое усмотрение (мы обычно назначаем их по порядку).

Пример группировочного номера для марки Trocal.

10101 – Группа штапиков № 01 для Trocal

10102 – Группа штапиков № 02 для Trocal

Где указывается ссылка на группировочный номер?

Ссылка на группировочный номер по штапику указывается в каталоге профилей в соответствующей графе.

Где описывается сама группа?

Описание группы находится в разделе «Штапики».

Графа «Код» - определяет код комбинации штапика и уплотнителя. Данный код является уникальным в системе и не может повторяться. Код формируется автоматически путем слияния номеров из колонок «Группа профиля» и «Тощина», а также добавлением в конце порядкового номера схемы. Снизу приведен пример формирования кода схемы:

| Код | Группа профиля | Толщина |
| --- | --- | --- |
| 1011102401 | 10111 | 24 |

01 – это порядковый номер. В связи с тем, что система позволяет параллельно иметь несколько вариантов подбора штапиков для одной толщины стеклопакета, то порядковый номер варианта будет меняться (смотри пример ниже). При этом Вам необходимо при вводе такой комбинации в графе «Код» самостоятельно изменять 2 последние цифры, чтобы назначить порядковый номер, лидирующие цифры будет формироваться автоматически как было описано выше.

Графа «Группа профиля» - определяет группировочный номер, описывающий разновидность фальца, который указывается в каталоге профилей для профилей рам и створок.

Графа «Толщина» - определяет толщину заполнения в мм, для которой применяется данная комбинация штапика и уплотнителя.

Графа «Группа штапика» - определяет разновидность штапика, например: стандартный, фигурный, скошенный и т.д. Список возможных вариантов указывается в таблице «Номенклатура штапиков».

Графа «Штапик» - определяет профиль штапика.

Графа «Уплотнитель в профиль» - определяет профиль уплотнителя, который вставляется в основной профиль с внешней стороны.

Графа «Уплотнитель в штапик» - определяет профиль уплотнителя, который вставляется в штапик, если последний не имеет своего экструдированного уплотнителя.

Графа «Адаптер» - определяет профиль адаптера, который позволяет расширить плоскость основного фальца профиля, для установки заполнения с большей толщиной.

Графа «Комбинация» - формируется автоматически путем слияния граф «Штапик», «Уплотнитель в профиль», «Уплотнитель в штапик» и «Адаптер». Используется при проектировании в момент выбора штапика с тем, чтобы можно было видеть комбинацию штапика и резинки. Эту графу заполнять вручную не требуется.

Графа «Подкладка …» - определяет профиль подкладки под стеклопакет. Система позволяет задавать до 5 разновидностей подкладок для каждой комбинации.

Графа «Количество …» - определяет количество подкладок под стеклопакет данного типа.

Схема взаимосвязей группировочных номеров в базе данных.

| Таблица «Каталог профилей» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль | Группа | Группировочный номер по штапику |
| 110100 | Рама | 10121 |
| 120100 | Створка | 10121 |

| Таблица «Комбинации профилей штапика» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Группа профиля | Толщина | Штапик | Уплотнитель в профиль |
| 1012102400 | 10121 | 24 | 980630 | 100300 |
| 1012102401 | 10121 | 24 | 982030 | 100200 |
| 1012102402 | 10121 | 24 | 982030 | 903200 |

Как бы это выглядело в WinTecs 2.1?

| Таблица «Комбинации профилей штапика» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль | Толщина | Штапик | Уплотнитель в профиль |
| 110100 | 24 | 980630 | 100300 |
| 110100 | 24 | 982030 | 100200 |
| 110100 | 24 | 982030 | 903200 |
| 120100 | 24 | 980630 | 100300 |
| 120100 | 24 | 982030 | 100200 |
| 120100 | 24 | 982030 | 903200 |

Как это работает?

В процессе проектировании при установке стеклопакета в раму или створку система обращается в каталог профилей и ищет в нем артикул профиля, в который вставляется заполнение. Из графы «Группировочный номер по штапику» берется номер группы. После этого система обращается в таблицу «Комбинации профилей штапика» и выбирает те комбинации, для которых в графе «Группа профиля» будет стоять полученный ранее номер группы и, для которых графа «Толщина» будет содержать нужную толщину заполнения.

ГРУППИРОВОЧНЫЙ НОМЕР ПО ОТЛИВУ

Для чего он нужен?

Данный номер позволяет сгруппировать ряд профилей створок по сочетаемости с различными видами отливов (капник). Таким образом, если согласно данным каталога производителя на различные створки может устанавливаться один и тот же профиль отлива, то эти створки условно можно объединить в группу, т.е. назначить им один и тот же группировочный номер. Фактически, для большинства систем профилей все створки могут иметь один и тот же группировочный номер по отливу. Исключением могут быть профили Т-образной створки, где отлив обычно не применяется. А также одноплоскостные створки, где отлив не предполагается, и дверные створки, под которые идут алюминиевые отливы или отливы специальной формы.

Для каких профилей назначается?

Назначается только для профилей створок.

Формат описания?

XXXYYZZZ

XXX	- Номер системы (3 цифры)

YY		- Номер серии (2 цифры)

ZZZ	- Номер группы (2-3 цифры)

Номер системы и серии необходимо брать из таблицы «ID систем профилей и фурнитуры». Номер группы может определяться конечным пользователем на свое усмотрение. Мы обычно назначаем их примерно следующим образом:

ZZZ:

Рама			= 1**

Створка			= 2**

Импост / Штульп	= 3**

Порог			= 7**

Штапик / Фальш	= 8**

Виртуальный 		= 9**

Последние цифры обычно берутся по порядку.

Однако предложенный способ создания номера группы не является обязательным. Вы можете разработать свою методику формирования. Делайте так, как Вам удобнее.

Пример группировочного номера для марки Trocal.

10101201 – Группа створок № 201 для Trocal 900

10102202 – Группа створок № 202 для Trocal Confort

Где указывается ссылка на группировочный номер?

Ссылка на группировочный номер по отливу может указываться в базе данных основных комбинаций в графе «Профиль ограничивающий» для группы «Отлив - Створка». В качестве ограничивающего профиля в этой графе можно использовать либо конкретный артикул створки, на который может крепиться отлив, либо ссылку на группировочный номер. В последнем случае перед номером должен стоять знак «%». Пример заполнения базы данных комбинаций указан ниже.

| Профиль основной | Профиль ограничивающий | Группа | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 975107 | 120100 | Отлив -Створка | Обозначает, что отлив 975107 может крепиться на створку 120100 |
| 975107 | %10102201 | Отлив -Створка | Обозначает, что отлив 975107 может крепиться на любую створку, для которой в каталоге профилей указан группировочный номер по отливу 10102201 |

Вы можете одновременно для одного профиля створки использовать несколько комбинаций: с конкретными номерами профилей и группами. При выборе система сначала анализирует комбинации с конкретными профилями, после чего переходит к анализу групп.

Схема взаимосвязей группировочных номеров в базе данных.

| Таблица «Каталог профилей» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль | Группа | Группировочный номер по отливу |
| 120100 | Створка | 10102201 |
| 120200 | Створка | 10102201 |
| 120400 | Створка | 10102201 |
| 122800 | Створка | 10102201 |

| Таблица «Основные комбинации» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль основной | Профиль ограничивающий | Группа | … |
| 975107 | %10102201 | Отлив -Створка | … |

Как бы это выглядело в WinTecs 2.1?

| Таблица «Комбинации профилей отлива» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль створки | Профиль отлива | … |
| 120100 | 975107 | … |
| 120200 | 975107 | … |
| 120400 | 975107 | … |
| 122800 | 975107 | … |

Как видно на примере заполнения, если в WinTecs 2.1 требовалось создать 4 записи, то в WinTecs 2.5 достаточно одной. Если учесть, что многие системы профилей имеют значительную номенклатуру артикулов, то база основных комбинаций сокращается в несколько раз, что облегчает процесс формирования технологической документации.

Как это работает?

В процессе проектировании при выборе отлива на створку система проводит анализ профиля створки, на которую он устанавливается. Если в базе данных основных комбинаций присутствует запись для данного профиля отлива с данной створкой, то эта комбинация считается допустимой и принимается для расчета размера отлива (графа «Коррекция профиля»). Если такой комбинации не найдено, то система обращается в каталог профилей, находит там профиль створки и смотрит, указан ли для этого профиля группировочный номер по отливу. Если номер отсутствует, то сочетание отлива с данной створкой считается недопустимым. Если же для этой створки указан группировочный номер по отливу, то система обращается заново в базу данных основных комбинаций и ищет там сочетание отлива с номером группы. Если такая запись существует, то считается, что комбинация допустима, и расчетные данные берутся из нее.

ГРУППИРОВОЧНЫЙ НОМЕР ПО АРМИРОВАНИЮ

Для чего он нужен?

Данный номер позволяет сгруппировать ряд профилей рам, створок, импостов и штульпов по сочетаемости с различными видами армирования. Таким образом, если согласно данным каталога производителя на различные профили может устанавливаться одна и та же номенклатура профилей армирования, то эти профили условно можно объединить в группу, т.е. назначить им один и тот же группировочный номер.

В отличие от группирования по створкам, импостам и отливам, группирование профилей по применяемости арматуры в большинстве своем является довольно проблематичным. Это связано с тем, что для того чтобы объединить ряд профилей они должны быть полностью идентичны в плане установки армирования. Т.е. если в один профиль подходит 5 видов армирования, то чтобы с ним сгруппировать другой профиль, он также должен иметь возможность использования этих же 5-ти видов армирования. Однако такая совместимость бывает не часто и в основном для простых унифицированных по стали систем профилей. Поэтому часто приходится либо вообще не группировать арматуру, либо группировать частично (например, по применяемости трех видов стали из пяти), а оставшуюся часть армирования дописывать в виде конкретных комбинаций.

Для каких профилей назначается?

Назначается только для профилей рам, створок, импостов и штульпов.

Формат описания?

XXXYYZZZ

XXX	- Номер системы (3 цифры)

YY		- Номер серии (2 цифры)

ZZZ	- Номер группы (2-3 цифры)

Номер системы и серии необходимо брать из таблицы «ID систем профилей и фурнитуры». Номер группы может определяться конечным пользователем на свое усмотрение. Мы обычно назначаем их примерно следующим образом:

ZZZ:

Рама			= 1**

Створка			= 2**

Импост / Штульп	= 3**

Порог			= 7**

Штапик / Фальш	= 8**

Виртуальный 		= 9**

Последние цифры обычно берутся по порядку.

Однако предложенный способ создания номера группы не является обязательным. Вы можете разработать свою методику формирования. Делайте так, как Вам удобнее.

Пример группировочного номера для марки Trocal.

10101201 – Группа армирования № 201 для Trocal 900

10102202 – Группа армирования № 202 для Trocal Confort

Где указывается ссылка на группировочный номер?

Ссылка на группировочный номер по отливу может указываться в базе данных основных комбинаций в графе «Профиль ограничивающий» для группы «Арматура - *». В качестве ограничивающего профиля в этой графе можно использовать либо конкретный артикул армируемого профиля, либо ссылку на группировочный номер. В последнем случае перед номером должен стоять знак «%». Пример заполнения базы данных комбинаций указан ниже.

| Профиль основной | Профиль ограничивающий | Группа | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 110108.1,50 | 110100 | Арматура - * | Обозначает, что армирование 110108.1,50 может устанавливаться в раму 110100 |
| 110108.1,50 | %10102101 | Арматура - * | армирование 110108.1,50 может устанавливаться любой профиль, для которого в каталоге профилей указан группировочный номер по армированию 10102101 |

Вы можете одновременно для одного профиля створки использовать несколько комбинаций: с конкретными номерами профилей и группами. При выборе система сначала анализирует комбинации с конкретными профилями, после чего переходит к анализу групп.

Схема взаимосвязей группировочных номеров в базе данных.

| Таблица «Каталог профилей» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль | Группа | Группировочный номер по армированию |
| 110100 | Рама | 10102101 |
| 112000 | Рама | 10102101 |

| Таблица «Основные комбинации» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль основной | Профиль ограничивающий | Группа | … |
| 110108.1,50 | %10102101 | Арматура - * | … |
| 110108.2,00 | %10102101 | Арматура - * | … |
| 111008.1,50 | %10102101 | Арматура - * | … |
| 111108.1,50 | %10102101 | Арматура - * | … |

Как бы это выглядело в WinTecs 2.1?

| Таблица «Комбинации профилей отлива» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профиль | Арматура | … |
| 110100 | 110108.1,50 | … |
| 110100 | 110108.2,00 | … |
| 110100 | 111008.1,50 | … |
| 110100 | 111108.1,50 | … |
| 112000 | 110108.1,50 | … |
| 112000 | 110108.2,00 | … |
| 112000 | 111008.1,50 | … |
| 112000 | 111108.1,50 | … |

Как видно на примере заполнения, если в WinTecs 2.1 требовалось создать 8 записей, то в WinTecs 2.5 достаточно четырех. Если учесть, что многие системы профилей имеют значительную номенклатуру артикулов, то база основных комбинаций сокращается в несколько раз, что облегчает процесс формирования технологической документации.

Как это работает?

В процессе проектировании при выборе стали в профиль система проводит анализ армируемого профиля. Если в базе данных основных комбинаций присутствует запись для данного армирования с профилем, то эта комбинация считается допустимой. Если такой комбинации не найдено, то система обращается в каталог профилей, находит там артикул армируемого профиля и смотрит, указан ли для этого профиля группировочный номер по армированию. Если номер отсутствует, то сочетание арматуры с данным  профилем считается недопустимым. Если же для этого профиля указан группировочный номер по армированию, то система обращается заново в базу данных основных комбинаций и ищет там сочетание профиля стали с номером группы. Если такая запись существует, то считается, что комбинация допустима.

ГРУППИРОВОЧНЫЙ НОМЕР ПО СИСТЕМЕ

Для чего он нужен?

Данный номер определяет принадлежность каждого артикула к той или иной системе профилей.  Тем самым при проектировании обеспечивается возможность выбора из списка профилей только тех, которые относятся к системе профилей, из которой в данный момент идет проектирование.

Для каких профилей назначается?

Назначается для всех групп профилей.

Формат описания?

XXXYY

XXX	- Номер системы (3 цифры)

YY		- Номер серии (2 цифры)

Номер системы и серии необходимо брать из таблицы «ID систем профилей и фурнитуры».

Как правило, производители столярки могут использовать параллельно несколько систем или серий профилей. При этом очень часто системы подбираются таким образом, чтобы часть профилей была совместима между системами. Например, Rehau + Montblanc, KBE + Proplex, Sok + Gealan и т.д. В этом случае требуется, чтобы профили из одной системы были доступны для использования в другой. Для этого необходимо в графе «Группировочный номер по системе» вместо номера ставить 0. Это означает, что профиль является общим для всех систем.

Если же требуется сделать совместимость только различных серий одной и той же системы профилей, то нужно обнулить только номер серии YY = 00.

Пример группировочных номеров для марки Trocal.

10101 – Профиль относится к системе Trocal 900

10102 – Профиль относится к системе Trocal Confort

10100 – Профиль относится к системе Trocal в целом

0 – Профиль относится ко всем используемым в программе системам профилей

Где изначально указывается из каких профилей проектируется изделие?

При добавлении нового изделия в заказ Вы выбираете типовую схему. В каждой типовой схеме прописывается система профилей, из которой будет проектироваться данное изделие. Посмотреть ее можно выделив в дизайнере интересуемую конструкцию и открыв ее реквизиты.

Как это работает?

Когда при проектировании пользователь выбирает типовую схему изделия программа узнает систему профилей. После чего она обращается в справочник систем (смотри модуль Администратора) и уточняет там группировочный номер данной серии профилей. Далее при проектировании полученный номер используется в качестве шаблона для отбора в каталоге профилей по графе «Группировочный номер по системе» только тех профилей, которые совместимы с данным номером системы. Точнее говоря, группировочный  номер по системе у профиля должен совпадать с группировочным номером самой системы, либо удовлетворять правилу идентификации общих материалов описанных выше. В противном случае профиль не будет присутствовать в списке выбираемых профилей при проектировании.

Схема взаимосвязей группировочных номеров в базе данных.

| Таблица «Справочник систем» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Группировочный номер |
| TROC.900 | Trocal 900 | 10101 |
| TROC.ECO | Trocal Confort | 10102 |
| REHAU.BD | Rehau Basic Design | 10901 |

| Таблица «Каталог профилей» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль | Группа | Группировочный номер по системе | Комментарии |
| 110100 | Рама | 10102 | Данный профиль будет виден только для серии Trocal Confort |
| 541060 | Рама | 10901 | Данный профиль будет виден только для серии Rehau BD |
| 120100 | Створка | 10102 | Данный профиль будет виден только для серии Trocal Confort |
| 541080 | Створка | 10901 | Данный профиль будет виден только для серии Rehau BD |
| 940100 | Соединитель | 10100 | Данный профиль будет виден для серий Trocal 900 и Trocal Confort |
| 560260 | Соединитель | 0 | Данный профиль будет виден для всех серий Trocal 900, Trocal Confort, Rehau BD |