НАСТРОЙКА МАРКИРОВКИ ПО СТБ

Маркировка осуществляется как указано в примерах ниже.

ОП 15,0-15,0 И П/О СП2 Г СТБ 1108-98

Б-5-Б1-1

ДНП О 21,0-9,0 Л П СТБ 1138-98

ЭО П 15-32 СПО 	(СТБ 1912)

4-2Г 2Рс

Для настройки маркировки необходимо:

- В ADM в поле «Метка» для различного вида заполнения необходимо указать следующие обозначения:

«О» или «С» - одинарное стекло

«СП1» или «СПО» - однокамерный стеклопакет

«СП2» - двухкамерный стеклопакет

«ОМ» или «СМ» или «См» - стекло многослойное (для СТБ 1912)

«ОЗ» или «СЗ» или «Сз» - стекло закаленное (для СТБ 1912)

«Г» - глухое заполнение (сэндвич-плита)

- В TDE необходимо для каждой типовой схемы изделий в поле «Артикул» указать следующие обозначения:

Для окон – «ОП %1$Б-5-Б1-1»

Для дверей балконных – «БП %1$Б-5-Б1-1»

Для дверей входных – «ДНП %2»

Для остекления балконов из ПВХ – «ЭО П %3»

Для остекления балконов из ALU – «ЭО А %3»

Для остекления балконов из Дерева – «ЭО Д %3»

Для маркировки изделий при проектировании в TECH после формирования заказа необходимо открыть меню «Сервис» и выбрать опцию «Маркировать изделия по ГОСТ».

Маркировка заносится автоматически по всему заказу в поле «Артикул» реквизитов изделия. После автоматического проставления можно внести корректировку вручную в реквизитах каждого изделия.