НАСТРОЙКА МАРКИРОВКИ ПО СТБ 2.70

Маркировка осуществляется как указано в примерах ниже.

ОП А 1500-1500 И П/О СП1 СТБ 1108-98

Б-5-Б1-1

ДН П 21,0-9,0 Л П СП2 СТБ 2433-2015

ЭО-П-1500x3200-2Г-2Рс-СПО СТБ 1912-2008

Ж2-Д1-2

Примеры формирования строки конфигурации ГОСТ:

- для окна:

ОП А%LAM %H-%W%ARC%FIX%FFIX%KIPP%DKR%LFT%IMP%STP%FPRO СП2 СТБ-1108-2017

- для двери балконной:

БП А%LAM %H-%W%ARC%FIX%FFIX%KIPP%DKR%LFT%IMP%STP%FPRO СП2 СТБ-1108-2017

- для входной двери:

ДН2 П Ч2 %.0HP-%.0WP%DLFT%TRH СТБ-2433-2015

- для остекления лоджий:

ЭО-П-%Hx%W-%CFG-СПО СТБ-1912-2008

Для настройки маркировки доступны следующие параметры:

%H		- высота в мм

%W		- ширина в мм

%.0H		- высота в дм без дробной части

%.0W		- ширина в дм без дробной части

%.1H		- высота в дм с дробной частью с точностью до 0,1

%.1W		- ширина в дм с дробной частью с точностью до 0,1

%.2H		- высота в дм с дробной частью с точностью до 0,01

%.2W		- ширина в дм с дробной частью с точностью до 0,01

%.0WP 	- ширина изделия в дм с округлением до большего.

Если величина целая то прибавляет +100 (800 = 9, 830 = 9, 720 = 8)

%.0HP 	- высота изделия в дм с округлением до большего.

Если величина целая то прибавляет +100 (2100 = 22, 2130 = 22, 1950 = 20)

%.1WP 	- ширина изделия в дм увеличиная на 10 (800 = 9,0, 830 = 9,3, 720 = 8,2)

%.1HP 	- высота изделия в дм увеличиная на 10 (2100 = 22,0, 2130 = 22,3, 1950 = 20,5)

%LAM 	- если присутствует ламинация, то будет подставляться маркировка «Л»

%ARC		- если имеет место нестандартное изделие, то будет подставляться маркировка:

«А» в случае, если изделие арочное

«И» в случае, если изделие нестандартное

%FIX		- если присутствует глухое заполнение, то будет подставляться маркировка «Г»

%FFIX	- если присутствует глухая створка, то будет подставляться маркировка «ОГ»

%DKR		- если присутствует поворотно-откидная створка, то будет подставляться маркировка «П/О»

%KIPP	- если присутствует откидная створка, то будет подставляться маркировка «О»

%DKIPP	- если присутствует откидная створка, то будет подставляться маркировка «Фр» (начиная с СТБ 2433-2015)

%LFT		- если присутствует створка с левым открыванием, то будет подставляться маркировка «Л»

%DLFT		- если присутствует створка с левым открыванием, то будет подставляться маркировка «Л»; если присутствует штульп и главная створка левая, то будет подставляться маркировка «2Л»; если присутствует штульп и главная створка правая, то будет подставляться маркировка «2Пр» (начиная с СТБ 2433-2015)

%IMP		- если присутствует импост, то будет подставляться маркировка «И»

%STP		- если присутствует штульп, то будет подставляться маркировка «Ш»

%TRH		- если присутствует порог, то будет подставляться маркировка «П»

%FPRO		- подставляет метки ГОСТ свойств фурнитуры, если таковые определены справочником систем фурнитуры, таких как система самовентиляции «СВ» или другие обозначения

%CFG		- подставляет конфигурацию заполнения через знак «-» для остекления лоджий

(«Г» - гухое, «Р» - развижное, «О» - откидное, «Рс» - распашное, «П/О» - поворотно-откидное)

Для настройки маркировки необходимо:

- В ADM в поле «Метка» для различного вида заполнения необходимо указать следующие обозначения:

«СП1» - однокамерный стеклопакет

«СП2» - двухкамерный стеклопакет

«О» - одинарное стекло

«Г» - глухое заполнение (сэндвич-плита)

«СМ» - стекло многослойное (для СТБ 1912)

«СЗ» - стекло закаленное (для СТБ 1912)

Данные обозначения меток являются рекомендуемыми, однако Вы можете вводить свои виды меток и использовать их в шаблонах ГОСТ.

- В TDE необходимо для каждой типовой схемы изделий для каждой системы профилей на закладке «Маркировка ГОСТ» ввести шаблоны маркировки для каждого варианта заполнения.

В графе «Заполнение» может указываться либо конкретный артикул заполнения согласно справочника (например, «4/16/4»), либо комбинация артикулов, либо метка ГОСТ согласно справочника (например, «СП1»), либо комбинация меток ГОСТ.

При указании метки перед ней должен быть указан знак «%».

Комбинация меток используется для случая, когда в изделии могут присутствовать несколько видов заполнения. Для автоматической маркировки допускается не более 2-х видов заполнений. Если используется комбинация меток, то между видами заполнений устанавливается символ «|» (например, «%СП1|%Г»). Также допускается комбинирование реальных артикулов заполнения с метками (например, «4/16/4|%Г»). Ниже приведены примеры заполнения для окон, дверей и остеклния лоджий.

Вы также можете указыать нижнюю часть ГОСТ (данные испытаний), номер сертификата и срок его действия. Данные сертификатов можно использовать в паспорте изделия.

Для маркировки изделий при проектировании в TECH после формирования заказа необходимо открыть меню «Сервис» и выбрать опцию «Маркировать изделия по ГОСТ».

Маркировка заносится автоматически по всему заказу в поле «Артикул» реквизитов изделия. После автоматического проставления можно внести корректировку вручную в реквизитах каждого изделия.