ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО СТЕКЛОПАКЕТА / ЗАПОЛНЕНИЯ

Для добавления нового стеклопакета или другого заполнения необходимо открыть модуль Администратора и включить режим редактирования нажав (F4) или выбрав соответствующий пункт в меню «Редактировать». Активизируйте в левой части раздел «Заполнение» и выберите нужный пораздел.

Фильтр по группе «Заполнение»

Режим «Редактировать»

Диалоговое окно ввода общей информации

Кликните дважды мышкой по нужному заполнению, чтобы открыть диалоговое окно для редактирования данных о заполнении. Для добавления нового заполнения нажмите «+» на панели инструментов, добавится новая строка в таблице. Далее дважды кликните мышкой или нажмите кнопку диалогового окна с общей информацией на панели задач («О»). Снизу отмечены наиболее важные поля для заполнения.

Графа «Рабочий артикул» определяет основной уникальный артикул материала в программе и являетя основным связующим звеном между технологией в Редакторе документации и справоником материалов в Администраторе. По умолчанию в данной графе определяется формула заполнения. Каждый новый стеклопакет должен иметь отличную от другого рабочий артикул.

Следует помнить, что изменение или удаление рабочего артикула в ходе работы следует проводить с осторожностью четко понимая его значение, т.к. он сохраняется при проектировании внутри заказа. Если рабочий артикул будет изменен или удален и Вы попытаетесь открыть и пересчитать старый заказ, система выдаст сообщение об ошибке. Поэтому, лучше добавлять новые артикулы не удаляя старой информации. Если Вам необходимо для данного артикула поменять формулу в отчетах используйте Артикул производителя #1.

Графа «Артикул производителя #1» определяет артикул материала, который будет фигурировать во всех основных отчетах (техкарты, накладные). В общем случае артикул производителя задается таким же как рабочий артикул.

В программе использован  принцип отделения «Рабочего артикула» от «Артикула производителя». Это позволяет более гибко и просто настраивать программу при изменении поставщика. Например, Вы покупаете комплектующие сегодня у одного поставщика и в программу в качестве Рабочего артикула были введены именно его артикула. Под эти рабочие артикула Вы настроили технологию. Через некоторое время в силу определённых обстоятельств, Вы вынуждены перейти к другому поставщику у которого артикула будут отличаться. Однако Вы можете сэкономить время и не перенастраивать заново технологию - Вам достаточно поменять только Артикул производителя, Наименование и цену. Технологическая часть со своей логикой будет работать по Рабочему артикулу старого поставщика, а в документы будет выводиться артикул нового поставщика, указанный в графе «Артикул производителя #1».

Графа «Артикул производителя #2» определяет дополнительный артикул материала, который может использоваться в специальных отчетах, для совместимости с 1С, для экспорта в электронную торговлю или  другие учетные системы. В общем случае артикул производителя задается таким же как рабочий артикул. В стандартных отчетах не используется.

Графа «Артикул производителя #3» определяет дополнительный артикул материала, который может использоваться в специальных отчетах, для совместимости с 1С, для экспорта в электронную торговлю или  другие учетные системы. В общем случае артикул производителя задается таким же как рабочий артикул. В стандартных отчетах не используется.

Графа «Группа» логическая группа, выбираемая из фиксированного перечня групп. Предназначена для облегчения навигации в перечне артикулов путём автоматической фильтрации отображаемых данных. Используется в качестве фильтров при проектировании, а также при определении типа заполнения в расчетах. Наличие корректной информации в данной графе обязательно для всех видов заполнения.

Графа «Цвет» содержит информацию о цвете профиля. Для заполнения данная графа должна быть пустой.

Графа «Система» хранит признак системы материала. Поле актуально только для профилей и фурнитуры. Для заполнения данная графа должна быть пустой.

Графа «Цвет на экране» выбирается из системной палитры цветов и определяет цвет отображения заполения данного вида на экране. Поле актуально только для заполнения.

Графа «Полное наименование» содержит полное наименование материала, которое фигурирует во всех отчетах. Обязательно для заполнения.

Графа «Сокращенное наименование» содержит сокращенное наименование материалаи может использоваться на усмотрение пользователя. Не обязательно для заполнения и в общем случае может быть таким же как полное наименование.

Графа «ГОСТ» используется в служебных целях для специализированных отчетов или экспорта данных. Основное назначение - обозначение стеклопакетов согласно ГОСТ для дальнейшего использования в специализированных отчетах.

Графа «Строка экспорта» может содержать специальные обозначения материала и использоваться на усмотрение пользователя в специализированных отчетах и форматах экспорта. Не обязательно для заполнения.

Графа «Метка» используется в программе при маркировке изделий согласно ГОСТ. Также может использоваться в других целях на усмотрение пользователя. При использовании для ГОСТ должно содержать следующие условные обозначения для стеклопакетов и прочих видов заполнения:

«О» - для одинарного стекла;

«СП1» - для однокамерного стеклопакета;

«СП2» - для двухкамерного стеклопакета;

«Г» - для сэндвич-плит.

Обязательно для заполнения при использовании маркировки по ГОСТ.

Графа «Код поставщика» может содержать через «;» список кодов поставщиков, которые поставляют данный артикул материала. Позволяет сформировать заявку материалов по поставщикам. Данные берутся из справочника поставщиков. Не обязательно для заполнения.

Графа «Единица измерения» содержать обозначение единицы измерения для данного материала и фигурирует в отчетах на списание. Поле не несет никакой смысловой нагрузки кроме отображения и не используется для пересчета одних единиц в другие. Для стеклопакетов всех видов должно стоять значение «шт», для одинарного стекла и сэндвич-плит должно стоять значение «м2».

Графа «Коэффициент пересчета» определяет коэффициент для перевода одних единицы измерения  в другие. Используется как множитель при переводе единиц.  Для заполнения устанавливается 1. Нулевое значение не допускается для всех видов материалов.

Графа «Округление» определяет нужно ли округлять и каким образом получаемое значение в результате вычисления расхода данного материала. Для стеклопакетов всех видов должно стоять значение «Округляется стандартно», для одинарного стекла и сэндвич-плит должно стоять значение «Не округляется».

Графа «Длина» определяет максимальную длину профиля, подоконника или отлива в мм. Для всех видов заполнения устанавливается в значение 0.

Графа «Ширина» определяет максимально возможную ширину заполнения данного вида в мм. Устанавливается для всех видов заполнения.

Графа «Высота» определяет максимально возможную высоту заполнения данного вида в мм. Устанавливается для всех видов заполнения.

Графа «Толщина» определяет толщину заполнения в мм и имеет исключительную важность при подборе штапика под данный вид заполнения. Устанавливается для всех видов заполнения.

Графа «Группа отходов» определяет группу отходов согласно справочника групп отходов. Для стеклопакетов всех видов группа не должно назначаться или должна быть выбрана группа отходов с кодом 0. Для одинарного стекла и сэндвич-плит должна быть назначена группа в соответствие с нужным % отхода.

Графа «Минимальная торговая величина» определяет количество единиц данного материала в минимальной партии при закупке. Для заполнения не используется.

Опция «Аксессуар изготавливается из комплектующих» определяет принцип списания данного материала и расчета стоимости – расчет как закупаемого материала или как собственного производства. Используется для следующих групп материалов: стеклопакеты, москитные сетки, роллеты и жалюзи.

Если опция выключена система будет считать, что материал закупается, и его стоимость будет рассчитываться согласно стоимости за 1 м2 либо согласно прайс-листа.

Если опция включена система будет считать, что аксессуар производится на собственном производстве, и его стоимость будет рассчитываться как совокупная стоимость комплектующих, входящих в него.

В случае собственного производства, как показано на примере ниже, для стеклопакетов всех видов опция должна быть включена, для одинарного стекла и сэндвич-плит должна быть выключена

Опция «Самоконвертация в комплектующее» помогает упростить логику списания простых видов заполнения (одинарных стекло и сэндвич-плит), которые одновременно могут использоваться в виде комплектующего в составе стеклопакетов и в то же время могут  использоваться как самостоятельный вид заполнения. Данная опция позволяет автоматически переводить размерность данного заполнения в квадратуру и начислять дополнительно процент отхода согласно группе отходов. Используется только для одинарного стекла и сэндвич-плит.

Опция «Используется» позволяет отключить неиспользуемые виды материалов без удаления их из базы данных. Если опция отключена заполнение данного вида не будет отображаться при проектировании, в то же время старые заказы которые использовали данный вид заполнения будут нормально открываться и пересчитываться.

Опция «Фиктивный» позволяет использовать материал в технологических расчётах, но не включать его в стоимость изделия и списание материалов. Опция полезна для случая, когда необходимо укомплектовать изделие без стеклопакета со штапиком под определенную толщину заполнения.

НАСТРОЙКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТЕКЛОПАКЕТОВ

В зависимости от назначения стоимость стеклопакетов может рассчитываться 3-мя различными способами:

- закупной стеклопакет – цена задается за 1 м2 независимо от площади;

- закупной стеклопакет – цена задается по прайс-листу за 1 м2 в зависимости от площади;

- стеклопакет собственного производства – цена рассчитывается согласно стоимости комплектующих.

Последний вариант предполагает настройку комплектующих и будет рассмотрен в следущем разделе  «НАСТРОЙКА СТЕКЛОПАКЕТОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА».

Первые два варианта определяются в модуле Администратора в зависимости от выбранного для конкретного вида заполнения принципа расчета стоимости: «Согласно цены по каталогу» или «Согласно прайс-листа». Открыть диалоговое окно настройки стоимости можно нажав на панели задач кнопку («С») либо в диалоговом окне общей информации нажав в секции стоимости материала справа кнопку «Детально».

Данное уведомление сообщает, что выбран режим расчета стоимости - «Согласно прайс-листа». Для просмотра необходимо нажать кнопку «Детально»

Диалоговое окно настройки стоимости

При определении стоимости согласно цены по каталогу последняя будет определяться графой «Цена по каталогу».

Графа «Цена по каталогу» определяет стоимость 1 м2 в валюте указанной в графе «Валюта» заполнения данного вида для случая, если данный аксессуар закупается (опция «Аксессуар изготавливается из комплектующих» отключена) и принцип расчета стоимости в диалоговом окне «Стоимость материала» установлен в режим «Согласно цены по каталогу».

Подраздел надбавок к стоимости заполнений актуален только для закупаемых видов заполнений нестандартного вида и позволяет увеличить стоимость закупки на определенную величину.

Графа «Коэффициент за нестандарт» – позволяет скорректировать стоимость единицы заполнения для заполнений нестандартной формы, в которых нет арочных сторон (например, треугольник, трапеция, многоугольник). Стандартным заполнением считается стеклопакет с 4 сторонами у которого все углы равны 90º.

Графа «Коэффициент за арку» – позволяет скорректировать стоимость единицы заполнения для заполнений арочной формы.

Графаф «Коэффициент комбинированный» – позволяет скорректировать стоимость единицы заполнения, у которого одна из сторон является дугой окружности, и в то же время заполнение является многоугольником содержащим два и более не прямых угла. Другими словами, этот коэффициент объединяет в себя два предыдущих случая.

При определении стоимости согласно прайс-листа цена будет определяться прайс-листом указанным в графе «Прайс-лист».

Кнопка для перехода в справочник «Прайс-листов на аксессуары».

Для перехода в раздел создания прайс-листов можно воспользоваться кнопкой справа или через меню «Справочники».

В прайс-листе на аксессуары создают прайсы, как на заполнения, так и для москитных сеток, если они считаются по тарифной сетке.

На первой закладке справочника «Прайс-лист» задаются общие параметры расчетов, на второй закладке «Цены» заносится непосредственно сам прайс-лист.

Графа «Номер прайс-листа» определяет номер текущего прайс-листа.

Графа «Используется» позволяет временно отключить прайс-лист.

Графа «Симметричный» определяет порядок ввода цен в прайс-листе в виде «шахматной доски». Актуально для симметричных прайс-листов, в которых цена указывается за штуку и не меняется от перестановки высоты и ширины. Например, для прайс-листов москитных сеток, где цена вводится за единицу готовой продукции. Для этого режима цена может задаваться только для верхней левой диагонали таблицы прайса.

|  | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |
| 1100 |  |  |  |  |

Графа «Наименование прайс-листа» определяет название прайс-листа.

Графа «Валюта» определяет валюту, в которой указываются цены в прайс-листе.

Графа «Параметр расчёта» определяет один из двух вариантов ввода цен в прайс-листе.

Режим «Площадь» дает возможность сформировать прайс-лист для стеклопакетов, где цена меняется в зависимости от площади. Как правило, режим используется для стеклопакетов и графа «Цены указаны» принимает значение «За единицу размерности».

Режим «Размерность» дает возможность сформировать двунаправленный прайс-лист по ширине и высоте. Как правило, режим используется для москитных сеток и графа «Цены указаны» принимает значение «За штуку».

Ниже приведены примеры формирования прайс-листов различных типов.

Режим прайс-листа - «Площадь»

Режим прайс-листа - «Размерность»

ПРИМЕРЫ НАСТРОЕК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗАПОЛНЕНИЙ

Ниже приведены примеры настроек основных видов заполнений с обозначением основных параметров, которые должны быть установлены или отключены.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ЗАКУПАЕМОГО СТЕКЛОПАКЕТА

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ СТЕКЛОПАКЕТА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ СЭНДВИЧ-ПЛИТ

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ОДИНАРНЫХ СТЕКОЛ

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ФИКТИВНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПОДБОРА ШТАПИКА

НАСТРОЙКА СТЕКЛОПАКЕТОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Настройка расчета комплектующих для стеклопакетов осуществляется в 3 этапа:

- настройка данных в модуле Администратора;

- настройка данных в Редакторе документации в разделе «Стеклопакеты»;

- настройка данных в Редакторе документации в меню «Установки» - «Конфигурация системы».

- В модуле Администратора необходимо для стеклопакетов, которые будут изготавливаться включить опцию «Аксессуар изготавливается из комплектующих». Для этого необходимо в списке стеклопакетов найти нужный артикул, дважды кликнув в диалоговом окне установить соответствующую опцию.

Опция должна быть включена

Цену можно не указывать

Цену можно не указывать, т.к. она будет вычисляться автоматически согласовно суммарной стоимости комплектующих стеклопакета.

- Далее необходимо ввести номенклатуру комплектующих для стеклопакетов, проставить цены и назначить группу отходов на рамку, стекло, бутил и т.д.

Если необходимо учитывать производственные затраты на изготовление стеклопакетов, потребуется внести дополнительно соответствующие статьи затрат в схему расчета стоимости (см. Настройка типовых схем расчета стоимости). Пример производственных затрат показан ниже.

- Для настройки расхода комплектующих нужно зайти в Редактор документации и открыть раздел «Стеклопакеты».

Раздел настройки комплектующих стеклопакетов

Для перехода в режим редактирования нажмите F4 или выберите соответствующий пункт в «Редактировать».

Список стеклопакетов из модуля Администратора

Список комплектующих,  привязанных к стеклопакету

Таблица параметров расчета комплектующего

Для расчета комплектующих необходимо к каждому артикулу стеклопакета из модуля Администратора привязать номенклатуру комплектующих, из которых он изготавливается, и указать для каждого из них принцип расчета и количество.

Чтобы добавить комплектующее в состав стеклопакета необходимо выбрать в левой таблице артикул нужного стеклопакета. В правой части экрана станьте в строку «Код» и нажмите кнопку «+» на панели управления, чтобы добавить новую строку. После этого нажмите кнопку «…» справа в строке «Код» и выберите из каталога материалов артикул нужного комплектующего. Далее укажите принцип его расчета и количество.

Для различных ситуаций в качестве принципов расчета можно использовать следующие варианты расчета:

| Нет | В качестве параметра расчета будет браться количество комплектующего непосредственно указанного в графе «Количество». |
| --- | --- |
| Ширина | В качестве параметра расчета будет браться ширина стеклопакета в мм и умножаться на графу «Количество». Как правило не используется для настройки стеклопакетов. |
| Высота / Длина | В качестве параметра расчета будет браться высота стеклопакета в мм и умножаться на графу «Количество». Как правило не используется для настройки стеклопакетов. |
| Площадь | В качестве параметра расчета будет браться площадь стеклопакета в м2 и умножаться на графу «Количество». Может использоваться в качестве параметра расчета стекла для случая если не используется специализированная техкарта для стеклопакетов. |
| Периметр | В качестве параметра расчета будет браться периметр стеклопакета в мп и умножаться на графу «Количество». Может использоваться в качестве параметра расчета рамки, бутила или сорбента. |
| Рамка стеклопакета | В качестве параметра расчета будет браться длина рамки стеклопакета в мп и умножаться на графу «Количество». Рекомендуется для использования в качестве параметра расчета рамки, бутила или сорбента. |
| Уголок стеклопакета | В качестве параметра расчета будет браться количество углов стеклопакета и умножаться на графу «Количество». Рекомендуется для использования в качестве параметра расчета уголка стеклопакета. |
| Размерность | В качестве параметра расчета будет браться размер стеклопакета в мм и умножаться на графу «Количество». Рекомендуется для использоваться в качестве параметра расчета стекла для случая когда используется специализированная техкарта для стеклопакетов. |

Графа «Константа» может использоваться для случая, когда к количеству получаемому согласно принципа расчета необходимо добавить некое значение. Например, к площади стеклопакета нужно добавить величину +0,5 м2, в этом случае в графе «Константа» необходимо установить значение 0,5.

Графа «+Размерность» по смыслу аналогична «константе» однако используется если в качестве принципа выбрано «Размерность». В этом случае может указываться 2 значения для высоты и ширины одновременно. Например, к размеру стеклопакета нужно добавить величину +100 мм по высоте и -50 мм отнять от ширины, в этом случае в графе «+Размерность»-«+Ширина» необходимо установить значение -50, в графе «+Размерность»-«+Высота» необходимо установить значение 100.

Графа «Расход на» содержит значение, на единицу которого расчитывается количество комплектующего. Например, если для сорбента установлен принцип «Рамка стеклопакета», в графе «Расход на» стоит значение 1  и в графе «количество» указано значение 70, то  система будет интерпретировать данную комбинацию как «70 г сорбента на 1 мп рамки».

Графа «Количество» содержит количество комплектующего на единицу расчитываемого объема. Например, если установлен принцип «Рамка стеклопакета», то указанное количество будет расчитываться на мп рамки. Если  установлен принцип «Размерность» или «Площадь», то указанное количество будет расчитываться на м2 стеклопакета. Если  установлен принцип «Периметр», то указанное количество будет расчитываться на мп периметра стеклопакета.

Опция «Округлять» определяет нужно ли округлять расчетное значение. Устанавливается, как правило, для штучного материала (например, уголок стеклопакета). Если опция отключена значение будет дробным с округлением до 4 знаков после запятой.

Опция «До минимального целого» определяет нужно ли округлять расчетное значение в меньшую сторону.

Графа «Шаг» - «Значение» определяет с какой периодичностью (шагом) нужно устанавливать данное комплектующее относительно определенного параметра (направления). Например, если в графе «Значение» указано значение 1500 и в направлении указан параметр «по Высоте / Длине», то системой данная установка будет интерпретироваться как «необходимо устанавливать данный аксессуар в указанном количестве через каждые 1500 мм по высоте». Как правило, данная опция не используется при настройке стеклопакетов, основная область применения – расчет поперечных переплетов в москитных сетках больших размеров.

Опция «Включать в раскрой» определяет кроится ли данное комплектующее и нужно ли его представлять в техкарте аксессуаров с указанием длины кроя. Если опция отключена, то в техкарте будет присутствовать только общее количество для списания (в графе «Размер, мм» значение будет отсутствовать, см. пример ниже).

Опция «Включать в раскрой» включена

Принцип расчета – «Рамка стеклопакета»

Опция «Включать в раскрой» включена

Принцип расчета – «Размерность»

Опция «Включать в отчет» определяет нужно ли техкарту стеклопакетов выводить данные о количестве данного комплектующего. В примере выше данная опция включена только для стекла и рамки, для сорбента, бутила и уголков данная опция была отключена, поэтому в техкарте они не присутствуют.

Опция «Используется» может использоваться для временного отключения комплектующего из расчета. По умолчанию опция должна быть включена.

Подразделы «Условие #1..#3» могут быть использованы в качестве фильтров, при котором данное комплектующее будет устанавливаться. В качестве фильтра можно использовать следующие параметры: Ширина, Высота, Площадь, Периметр стеклопакета. В графе «Знак» определяется знак логического сравнения. Сравнивать параметр можно с другим параметром либо со значением указанным в графе «Константа». В примере ниже показан пример организации фильтра при котором данный аксессуар будет устанавливаться если площадь стеклопакета будет больше либо равно 10 м2.

Для организации фильтров допускается использование в логической связке до 3-х условий. Логическая связка указывается в графе «Лог. связка #1 + # 2» и «Лог. связка #2 + # 3» допускает использовать значение «И» и «ИЛИ».

Графа «Группа материалов» определяет в какую группу при списании материалов нужно относить данный аксессуар, в зависимости от этого будет меняться базовый отчет «Накладная на отпуск и списание материалов».  Значение «По умлочанию» будет определять данный материал в зависимости от раздела в соответствующую группу списания:

- Для стеклопакетов -  в комплектующие стеклопакетов;

- Для подоконников -  в комплектующие подоконников;

- Для отливов -  в комплектующие отливов;

- Для москитных сеток -  в комплектующие москитных сеток;

- Для роллет -  в комплектующие роллет;

- Для жалюзей -  в комплектующие жалюзей.

Значение «Расходные материалы» будет определять данный материал в группу расходных материалов и включаться в стоимость изделия. Значение «Монтажные материалы» будет определять данный материал в группу монтажных материалов и включаться в стоимость монтажных материалов.

Необходимо помнить, если материал отнесен в группу монтажных материалов и при проектировании монтажные материалы не включаются в расчет заказа, то данные комплектующие учитываться в стоимости не будут.

Как правило, данная опция устанавливается в значение «По умолчанию».

- Для настройки расчета длины рамки стеклопакета необходимо открыть в меню «Установки» раздел «Конфигурация системы» закладку «Методика расчета».

«B» - Отступ от края стекла до рамки

«A» - Толщина рамки

Далее приведены примеры настройки комплектующих для однокамерного и двухкамерного стеклопакетов.

СТЕКЛОПАКЕТ ОДНОКАМЕРНЫЙ - 4/16/4

4/16/4 – СТЕКЛО (Расход исходя из 2 площадей остекления)

4/16/4 – ГЕРМЕТИК (Расход на 1 мп стороны стеклопакета)

4/16/4 - БУТИЛ (Расход на 1 мп стороны стеклопакета)

4/16/4 - УГОЛОК (Расход на 1 угол стеклопакета)

4/16/4 - РАМКА (Расход на 1 мп стороны стеклопакета)

4/16/4 - МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО (Расход на 1 мп стороны стеклопакета)

СТЕКЛОПАКЕТ ДВУХКАМЕРНЫЙ С «И»-СТЕКЛОМ- 4/10/4/10/4i

4/10/4/10/4i – СТЕКЛО ОБЫЧНОЕ (Расход исходя из 2 площадей остекления)

4/10/4/10/4i – «И»-СТЕКЛО (Расход исходя из 1 площади остекления)

4/10/4/10/4i - ГЕРМЕТИК (Расход на 1 мп стороны стеклопакета)

4/10/4/10/4i - БУТИЛ (Расход на 1 мп стороны стеклопакета)

4/10/4/10/4i - УГОЛОК (Расход по 2 уголка на 1 угол стеклопакета)

4/10/4/10/4i - РАМКА (Расход по 2 длины рамки на 1 мп стороны стеклопакета)

4/10/4/10/4i - МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО (Расход на 1 мп стороны стеклопакета)