В TDE в типовых схемах указывается возможность данного вида комплекта фурнитуры вести использовать расчет произвольной высоты ручки, т.е. будет ли активна соответствующая опция при проектировании.

Активная опция позволяет включить при проектировании режим ввода произвольной высоты ручки

Ввод высоты ручки будет актуален только в том случае если технология подбора состава комплекта фурнитуры настроена под расчет такого типа комплекта. В противном случае введенное значение никак не оказывает влияния на подбор элементов. По умолчанию все стандартно разрабатываемые системы фурнитуры настраиваются только на центральное и фиксированное положение ручки, т.е. при которых высота ручки определяется автоматически исходя из стандартных параметров элемента центрального замка. Чтобы реализовать в полной мере механизм подбора элементов необходимо в составе комплекта для всех элементов, подбор которых зависит от произвольного положения ручки, настраивать логику подбора артикулов.

В своей практике мы ни разу не настраивали данный момент для ПВХ (ни один поставщик фурнитуры не может предоставить правильную логику подбора длины центрального замка и удлинителя в зависимости от указанной высоты ручки), только для алюминия, где завязка идет на расчет длины обрубаемых тяг.