3.12 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СТОЕК И РИГЕЛЕЙ

Описание основных параметров стоек и ригелей

Размер фальца стойки или ригеля

| Размер фрезеровки стойки при соединении «Внахлест с фрезеровкой» |  |
| --- | --- |

| Размер полки ригеля при соединении «Внахлест» |  |
| --- | --- |

Описание параметров подбора термомостов, дистанционных вставок и уплотнителей

взависимости от толщины заполнения и типа соединения

| "УФ1" - Величина перепада между верхним уровнем стойки или ригеля, для которого определяется уплотнитель и термомост, по отношению к верхнему уровню всей конструкции в целом. Верхний уровнеь всей конструкции определяется путем нахождения в ходе обхода каждой стойки и ригеля максимальной точки по внешнему уровню. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соединение ригеля со стойкой «Встык» или «Внахлест с фрезеровкой» - УФ1 для Стойки |  | 0 мм (ALT F-50) |
| Соединение ригеля со стойкой «Встык» или «Внахлест с фрезеровкой» - УФ1 для Ригеля |  | 6 мм (ALT F-50) |
| Соединение ригеля со стойкой Соединение «Внахлест» - УФ1 для Стойки |  | 0 мм (ALT F-50) |
| Соединение ригеля со стойкой Соединение «Внахлест» - УФ1 для Ригеля |  | 0 мм (ALT F-50) |

| "УФ2" – Максимальное отклонение плоскости фальца профилей во всей конструкции относительно плоскости фальца стойки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соединение ригеля со стойкой «Встык» или «Внахлест с фрезеровкой» - УФ2 для Стойки |  | 0 мм (ALT F-50) |
| Соединение ригеля со стойкой «Встык» или «Внахлест с фрезеровкой» - УФ2 для Ригеля |  | 0 мм (ALT F-50) |
| Соединение ригеля со стойкой Соединение «Внахлест» - УФ2 для Стойки |  | 6 мм (ALT F-50) |
| Соединение ригеля со стойкой Соединение «Внахлест» - УФ2 для Ригеля |  | 6 мм (ALT F-50) |

Для описания вариантов подбора в основных соединениях ALT-F50 в базе данных необходимо как минимум прописать комбинации для следующих сочетаний УФ1 и УФ2

| Тип соединения | УФ1 | УФ2 |
| --- | --- | --- |
| Соединение ригеля со стойкой «Встык» - для Стойки | 0 | 0 |
| Соединение ригеля со стойкой «Встык» - для Ригеля | 6 | 0 |
| Соединение ригеля со стойкой «Внахлест» - для Стойки | 0 | 6 |
| Соединение ригеля со стойкой «Внахлест» - для Ригеля | 0 | 6 |
| Соединение ригеля со стойкой «Внахлест с фрезеровкой» - для Стойки | 0 | 0 |
| Соединение ригеля со стойкой «Внахлест с фрезеровкой» - для Ригеля | 6 | 0 |
| Соединение стойки со стойкой «Встык» - для Стойки | 0 | 0 |
| Соединение стойки со стойкой «Встык» - для Ригеля (профиль стойки в качестве Ригеля) | 0 | 0 |
| Соединение ригель с ригелем «Встык» - для Стойки (профиль ригеля в качестве Стойки) / Ригель 1-го уровня | 0 | 0 |
| Соединение ригель с ригелем «Встык» - для Ригеля / Ригель 2-го уровня | 0 | 0 |
| Соединение ригель с ригелем «Внахлест» - для Стойки (профиль ригеля в качестве Стойки) / Ригель 1-го уровня | 6 | 6 |
| Соединение ригель с ригелем «Внахлест» - для Ригеля / Ригель 2-го уровня | 0 | 6 |

Для описания вариантов подбора в основных соединениях REALIT-RF50 в базе данных необходимо как минимум прописать комбинации для следующих сочетаний УФ1 и УФ2

| Тип соединения | УФ1 | УФ2 |
| --- | --- | --- |
| Соединение «Внахлест с фрезерованием ригеля 2-го уровня со стойкой» - Комбинации для стойки (если в конструкции нет ригелей 1-го уровня, то расчет для стоек идет по этой схеме) | 0 | 0 |
| Соединение «Внахлест ригеля 1-го уровня со стойкой» - Комбинации для стойки (если в конструкции есть хоть 1 ригель 1-го уровня, то расчет для стоек идет по этой схеме) | 0 | 6 |
| Соединение «Внахлест с фрезерованием ригеля 2-го уровня со стойкой» - Комбинации для ригеля | 0 | 6 |

МЕТОДИКА

- Проходим по всем разделам и вычисляем мин и макс толщину пакета

- Проходим по каждой стойке и определяем макс. уровень по верхней плоскости стойки и верхней плоскости фальца пакета

- Проходим по каждой стойке и ригелю определяем текущий уровень верхней плоскости относительно максимального. В качестве текущего уровня фальца пакета берем максимальный уровень

- Проходим по каждой стойке и определяем термовставку, она должна подходить для мин и макс пакета

- Проходим по каждой центральной стойке и ригелю и определяем термовставку

7. По каждому разделу необходимо в зависимости от уровня и толщины заполнения подобрать уплотнитель